南京众联专利代理有限公司

专利代理文本

发明名称：融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法

申请人：东南大学

发明人：曹睿，刘博文，赵子辰，昝召朋，吴文甲

（东南大学计算机学院、软件学院、人工智能学院，网络空间安全学院，信息科学与工程学院）

第一发明人：

第一发明人身份证号码：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

曹睿：15161460762  213222482@seu.edu.cn

吴文甲：13505192742   wjwu@seu.edu.cn

备注：      无

代理人：     夏慧，17798529369 025-83323232-156

本发明公开了一种基于连续双帧射频指纹的 LoRa 设备身份识别方法，属于物联网安全技术领域。该方法对 LoRa 终端发射的无线信号进行采集和帧检测，将同一设备连续发送的两帧信号构造成连续双帧样本，并进行同步、载波频偏估计与补偿以及幅度归一化处理；在此基础上提取频偏协同特征、相位耦合特征以及一致性稳定特征，形成连续双帧原始射频指纹特征集；进一步采用基于集成学习的设备身份识别框架，通过训练多个异构基础分类器，利用静态基权重与动态预测熵联合估计各分类器权重，加权融合各分类器输出的后验概率得到集成识别结果，并结合双阈值拒识机制实现设备身份识别或未知设备拒识。与现有技术相比，本发明能够有效提高 LoRa 设备射频指纹的稳定性、识别准确率以及对未知设备和非法接入的判别能力，适用于资源受限、信道时变的低功耗广域网场景。

- 一种基于连续双帧射频指纹的 LoRa 设备身份识别方法，其特征在于，包括如下步骤：

步骤（1）信号采集、连续双帧构造、信号预处理以及协同特征提取；

步骤（3）基于集成学习框架，利用多个异构基础分类器协同决策与置信度加权投票机制，实现对LoRa设备身份的稳健识别与未知设备拒识；

- 根据权利要求1所述的一种基于连续双帧射频指纹的 LoRa 设备身份识别方法，其特征在于，所述步骤（1）具体包括：

- 利用软件无线电设备 USRP 对 LoRa 终端发射的无线信号进行采集，在设定采样率 fs 下获得复数基带信号序列：

r(n)=I(n)+jQ(n)

其中 I(n) 为同相分量，Q(n) 为正交分量。

对采集得到的连续信号进行 LoRa 帧检测，根据接收信号与本地参考 Chirp 信号的相关结果确定帧起始位置，从而解析出完整的 LoRa 信号帧。

- 在获得单个 LoRa 信号帧后，将同一设备按时间顺序连续发送的两帧信号组合构成一个连续双帧样本。通过构造连续双帧样本，使信号在相邻帧间呈现由半稳态向稳态的过渡过程，从而更充分表征设备的瞬态与稳定阶段特性，为后续射频指纹特征提取提供更具判别力的基础。

- 对连续双帧信号分别进行同步、载波频偏估计与补偿以及幅度归一化处理，得到时间对齐、频偏补偿并幅度归一化后的标准化信号序列，以减小接收增益波动和环境变化对后续特征提取的影响。

- 在完成信号预处理后，对连续双帧信号提取频偏协同特征、相位耦合特征以及一致性稳定特征，形成连续双帧原始射频指纹特征集。

- 根据权利要求1所述的一种基于连续双帧射频指纹的 LoRa 设备身份识别方法，其特征在于，所述步骤（3）具体包括：

（31）异构基础分类器训练：以步骤（14）输出的融合指纹特征向量F为输入，选取支持向量机（SVM）、随机森林（RF）、线性判别分析（LDA）和K近邻（KNN）共K个异构基础分类器，在训练集上独立训练，使各分类器均能输出设备类别的后验概率向量；

（32）静态权重与动态置信度联合估计：以各基础分类器在验证集上的识别准确率确定静态基权重；以各分类器当前预测输出的熵值计算动态置信因子，熵值越低表明预测越确定；将静态基权重与动态置信因子归一化乘积作为最终联合权重；

（33）加权概率融合与设备身份输出：对K个基础分类器输出的后验概率向量按联合权重进行加权求和，得到集成后验概率向量，取最大概率对应的设备类别作为识别结果；

（34）开集置信拒识：计算集成后验概率向量的最大概率值与次大概率值之差，构成类间置信差；若最大集成后验概率低于预设绝对门限，或类间置信差低于预设相对门限，则判定为未知设备或非法接入；否则输出设备身份标识。

- 根据权利要求2所述的一种基于连续双帧射频指纹的 LoRa 设备身份识别方法，其特征在于，所述步骤（14）具体包括：

- 连续双帧频偏协同特征构建。设第一帧和第二帧的频偏估计值分别为 ε1，ε2 构造双帧频偏特征向量：

fcfo=[ε1,ε2,ε1+ε22,ε2−ε1,|ε2−ε1||ε1|+|ε2|+ϵ]

所述双帧频偏特征用于表征设备本振频率偏差及连续双帧间的频偏漂移特性。

- 连续双帧相位耦合特征构建。在连续双帧前导码中各 Chirp 的相位信息构造双帧相位差基础上，进一步提取相位差均值、相位差方差以及相位变化能量等统计量，形成双帧相位耦合特征，用于表征设备连续发射过程中相位偏移的一致性及其变化规律。

- 连续双帧一致性稳定特征构建。根据连续双帧在频率与相位层面的变化情况构造一致性稳定特征，用于表征连续双帧原始特征的稳定程度，并为后续特征融合提供可靠性依据。优选地，一致性稳定特征可表示为：

frel=[ρcfo,ρpha]

其中，ρcfo 为频偏一致性指标，ρpha 为相位一致性指标。

- 根据权利要求3所述的基于连续双帧射频指纹的LoRa设备身份识别方法，其特征在于，所述步骤（31）中，所述K个异构基础分类器具体为：支持向量机（SVM），采用径向基核函数建立非线性决策边界，并通过Platt缩放将决策函数值转换为后验概率；随机森林（RF），由多棵决策树通过Bagging集成构成，以各类别票数比例输出后验概率，对噪声与特征波动具有良好鲁棒性；线性判别分析（LDA），构建最大化类间散度与类内散度之比的线性投影，基于高斯后验概率进行分类，计算开销低且可解释性强；K近邻分类器（KNN），采用马氏距离度量，以最近邻样本的类别分布估计后验概率，保留局部特征分布信息。

- 根据权利要求3所述的基于连续双帧射频指纹的LoRa设备身份识别方法，其特征在于，所述步骤（32）具体包括：（a）静态基权重计算：设第k个分类器在验证集上的识别准确率为Ak，其静态基权重为αk(0) = Akj=1KAj；（b）预测熵计算：第k个分类器对当前输入样本输出后验概率向量，计算其预测熵Hk = −c=1Mpk(c|F)log2pk(c|F)，其中M为已知设备类别数；（c）动态置信因子计算：令βk = exp(−γHk)，其中γ>0为超参数；（d）联合权重归一化：最终联合权重为αk = αk(0)⋅βkj=1Kαj(0)⋅βj。

- 根据权利要求3所述的基于连续双帧射频指纹的LoRa设备身份识别方法，其特征在于，所述步骤（33）具体包括：对K个基础分类器输出的后验概率向量按联合权重αk进行加权求和，得到集成后验概率p̅(c|F) = k=1Kαk⋅pk(c|F)；取集成后验概率最大的类别ĉ = argmaxc∈{1,…,M} p̅(c|F)作为当前样本的设备身份输出。

- 根据权利要求3所述的基于连续双帧射频指纹的LoRa设备身份识别方法，其特征在于，所述步骤（34）具体包括：计算集成后验概率向量中最大概率值与次大概率值之差，构成类间置信差Δp = p̅(ĉ|F) − maxc≠ĉ p̅(c|F)；若p̅(ĉ|F) < τ1或Δp < τ2（τ₁、τ₂为预设门限），则判定为"未知设备"或"非法接入"；否则输出设备身份标识ĉ。

一种基于连续双帧射频指纹的 LoRa 设备身份识别方法

技术领域

本发明属于物联网安全技术领域，具体涉及一种基于射频指纹（Radio Frequency Fingerprinting, RFF）的LoRa设备身份识别方法，尤其适用于资源受限、信道时变的低功耗广域网（LPWAN）场景。

背景技术

随着物联网技术的快速发展，LoRa 技术因其远距离、低功耗、开源等优势，已成为低功耗广域网的核心技术之一，广泛应用于环境监测、智能抄表、资产跟踪等场景。然而，LoRa网络的普及也带来了严峻的安全挑战，如隐蔽信道攻击、信标欺骗攻击等，严重威胁物联网系统的安全性与稳定性。

传统的身份认证方案主要依赖软件标识符或加密认证机制。软件标识符如 MAC 地址易被篡改、复制或伪造，难以满足高可信设备接入需求；加密认证机制虽然能够提高安全性，但通常需要额外的计算和存储开销，不利于低成本、低功耗、资源受限的 LoRa 终端部署。

射频指纹识别技术利用无线设备硬件固有的物理层差异进行身份认证，例如载波频率偏移、相位偏差等特征，具有难以伪造、无需修改上层协议、实现开销低等优势，因此成为 LoRa 设备安全认证的重要研究方向。现有射频指纹识别方法主要分为两类：

基于深度学习的方法：利用卷积神经网络或循环神经网络自动提取指纹特征。该类方法存在以下不足：（1）对信道时变性敏感，跨时间采集时识别准确率显著下降；（2）模型可解释性差，难以满足专利申报对技术原理清晰性的要求；（3）训练计算开销大，不适合频繁更新的物联网场景。

基于特征工程的方法：利用载波频率偏移、相位噪声等物理层特征进行设备识别。该类方法具有实现简单和可解释性较好的优点，但仍存在以下不足：（1）单帧特征容易受到噪声和瞬时信道扰动影响，稳定性不足；（2）载波频率偏移易随温度和本振状态变化而漂移，单独使用时区分能力有限；（3）现有方法大多基于单帧独立建模，未充分利用连续发射帧之间在硬件行为上的相关性；（4）不同特征在不同信号质量下可靠性不同，现有方法缺少针对特征可靠性的动态调节机制；（5）现有判别方式多采用简单分类器，缺少对未知设备和复杂场景误识别的有效抑制。

针对上述问题，本发明提出一种基于连续双帧射频指纹的 LoRa 设备身份识别方法。

发明内容

本发明针对现有 LoRa 射频指纹识别方法中单帧特征易受信道变化影响、特征稳定性不足以及复杂环境下识别鲁棒性较差的问题，提出一种融合双帧载波频偏特征的 LoRa 终端识别方法。该方法利用同一设备连续发射两帧信号在短时间内具有近似一致信道条件和相关硬件特性的特点，构建连续双帧协同射频指纹，并结合基于集成学习的设备身份识别框架，通过多个异构基础分类器协同决策与置信度加权投票机制，实现对 LoRa 设备身份的稳健识别。

本发明提出一种基于连续双帧射频指纹的 LoRa 设备识别方法，该方法包括：

步骤（1）信号采集、连续双帧构造、信号预处理以及协同特征提取。

步骤（3）基于集成学习框架，利用多个异构基础分类器协同决策与置信度加权投票机制，实现对LoRa设备身份的稳健识别与未知设备拒识。

进一步的，所述步骤（1）具体包括：

- 利用软件无线电设备 USRP 对 LoRa 终端发射的无线信号进行采集，在设定采样率 fs 下获得复数基带信号序列：

r(n)=I(n)+jQ(n)

其中 I(n) 为同相分量，Q(n) 为正交分量。

对采集得到的连续信号进行 LoRa 帧检测，根据接收信号与本地参考 Chirp 信号的相关结果确定帧起始位置，从而解析出完整的 LoRa 信号帧。

- 在获得单个 LoRa 信号帧后，将同一设备按时间顺序连续发送的两帧信号组合构成一个连续双帧样本。通过构造连续双帧样本，使双帧在近似一致的短时信道条件下保留设备同源硬件特性，为后续射频指纹特征提取提供基础。

- 对连续双帧信号分别进行同步、载波频偏估计与补偿以及幅度归一化处理，得到时间对齐、频偏补偿并幅度归一化后的标准化信号序列，以减小接收增益波动和环境变化对后续特征提取的影响。

- 在完成信号预处理后，对连续双帧信号提取频偏协同特征、相位耦合特征以及一致性稳定特征，形成连续双帧原始射频指纹特征集。

- 进一步地，所述步骤（14）中，为表征连续双帧信号在频率与相位层面的协同特性，特征构建具体包括：

- 连续双帧频偏协同特征构建。设第一帧和第二帧的频偏估计值分别为 ε1，ε2 构造双帧频偏特征向量：

fcfo=[ε1,ε2,ε1+ε22,ε2−ε1,|ε2−ε1||ε1|+|ε2|+ϵ]

所述双帧频偏特征用于表征设备本振频率偏差及连续双帧间的频偏漂移特性。

- 连续双帧相位耦合特征构建。在连续双帧前导码中各 Chirp 的相位信息构造双帧相位差基础上，进一步提取相位差均值、相位差方差以及相位变化能量等统计量，形成双帧相位耦合特征，用于表征设备连续发射过程中相位偏移的一致性及其变化规律。

- 连续双帧一致性稳定特征构建。根据连续双帧在频率与相位层面的变化情况构造一致性稳定特征，用于表征连续双帧原始特征的稳定程度，并为后续特征融合提供可靠性依据。优选地，一致性稳定特征可表示为：

frel=[ρcfo,ρpha]

其中，ρcfo 为频偏一致性指标，ρpha 为相位一致性指标。

进一步的，所述步骤（3）具体包括：

（31）异构基础分类器训练：以步骤（14）输出的融合指纹特征向量F为输入，选取SVM、RF、LDA和KNN共K个异构基础分类器，在训练集上独立训练，使各分类器输出设备类别后验概率向量；针对步骤（14）提取的原始特征集，通过消除双帧间的环境共模分量来提高指纹的硬件特异性;

（32）静态权重与动态置信度联合估计：以各分类器在验证集上的识别准确率确定静态基权重，以各分类器当前预测熵值计算动态置信因子，归一化乘积作为联合权重，并根据信号质量动态调整不同维度特征在分类决策中的权重;

（33）加权概率融合与设备身份输出：对K个分类器输出的后验概率按联合权重加权求和，得到集成后验概率，取最大概率类别作为识别结果；为了进一步拉大不同设备间的特征距离并压缩同类设备的特征散度，采用加权正则化判别投影技术;

（34）开集置信拒识：计算集成后验概率的最大值与次大值之差，结合双阈值判定，对未知设备或非法接入执行拒识，否则输出设备身份；在判别空间内执行多级分类逻辑，确保识别的准确性与鲁棒性。

进一步的，所述步骤（3）具体包括：以步骤（14）所得融合指纹特征向量F为输入，训练K个异构基础分类器，通过静态基权重与动态置信因子联合估计各分类器权重，加权融合后验概率得到集成识别结果，并结合双阈值拒识机制判别未知设备。

3.1 异构基础分类器训练

本实施例选取四种异构基础分类器，以融合指纹特征向量F为统一输入，在训练集上独立训练，使各分类器均能以后验概率向量的形式输出分类结果。四种分类器具体为：支持向量机（SVM），采用径向基核函数建立非线性决策边界，通过Platt缩放将决策函数值转换为后验概率，适合高维小样本分类；随机森林（RF），由多棵决策树通过Bagging集成构成，以各类别票数比例输出后验概率，对噪声与特征波动具有良好鲁棒性；线性判别分析（LDA），构建最大化类间散度与类内散度之比的线性投影，基于高斯后验概率进行分类，计算开销低且可解释性强；K近邻分类器（KNN），采用马氏距离度量，以最近邻样本的类别分布估计后验概率，有效保留局部特征分布信息。上述四种分类器学习范式各异，保证了集成框架的多样性，有效降低各分类器共同出错的概率。

3.2 静态权重与动态置信度联合估计

（1）静态基权重计算：设第k个分类器在验证集上的识别准确率为Ak，其静态基权重定义为：

αk(0) = Akj=1KAj

其中K为基础分类器总数，k=1,2,…,K。静态基权重反映了各分类器在训练阶段的综合判别能力。

（2）预测熵计算：第k个分类器对当前输入样本F输出后验概率向量，计算其预测熵：

Hk = −c=1Mpk(c|F)log2pk(c|F)

其中M为已注册设备类别总数。预测熵Hk越小，表明分类器对某类别的置信越集中；越大则说明判断较为模糊，应赋予较低权重。

（3）动态置信因子计算：

βk = exp(−γHk)

其中γ>0为超参数，控制置信因子对熵值的敏感程度。

（4）联合权重归一化：

αk = αk(0)⋅βkj=1Kαj(0)⋅βj

联合权重α_k同时考虑了分类器的历史准确率（静态稳健性）与当前样本的预测确定性（动态置信度），使权重分配兼顾全局与局部信息。

3.3 加权概率融合与设备身份输出

对K个基础分类器输出的后验概率向量按联合权重进行加权求和，得到集成后验概率：

p̄(c|F) = k=1Kαk⋅pk(c|F)

集成后验概率综合了所有基础分类器对各类别的判断，并按可靠性进行了差异化加权，有效降低了单一分类器失误对最终结果的影响。取集成后验概率最大的设备类别作为识别输出：

ĉ = argmaxc∈{1,…,M} p̄(c|F)

3.4 开集置信拒识

为实现对未知设备和非法接入的有效判别，在输出设备身份之前对集成后验概率进行双阈值拒识检验。定义类间置信差：

Δp = p̄(ĉ|F) − maxc≠ĉ p̄(c|F)

类间置信差Δp度量最优类别相对于次优类别的置信优势，反映识别结果的区分度。拒识判决规则：若满足以下任一条件，则将当前样本判定为未知设备或非法接入：（i）绝对置信条件不满足，即p̄(ĉ|F)小于预设绝对门限τ₁；（ii）相对置信条件不满足，即Δp小于预设相对门限τ₂。若两个条件均满足，则输出设备身份标识ĉ。双阈值机制从绝对置信度与类间区分度两个维度联合判断，相比单阈值方案对未知设备的拒识能力更强，误识率更低。

- 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

- 通过构造连续双帧样本，利用双帧短时同信道、同源硬件误差相关的特性，相比单帧方案能够提取更稳定的设备固有指纹信息；

- 通过采用基于集成学习的识别框架，选取SVM、RF、LDA和KNN等多种异构基础分类器协同决策，各分类器学习范式各异，有效降低了单一模型偏差导致误识的风险，提高识别准确率与鲁棒性；

- 通过引入基于预测熵的动态置信因子与静态基权重相结合的联合权重估计机制，能够根据各分类器对当前样本的预测确定性动态调节其融合贡献，提高复杂条件下的鲁棒性；

- 通过采用绝对置信度与类间置信差相结合的双阈值拒识机制，不仅能够提高已知设备识别准确率，还能够有效增强对未知设备和非法接入行为的拒识能力；

- 本发明以可解释的物理层特征及其统计建模为基础，避免了复杂深度神经网络对大规模训练样本和高算力平台的依赖，更适于资源受限的 LoRa 网络安全接入场景。

附图说明

图1是LoRa连续双帧信号示意图。

图2是总体架构图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式，对本发明作进一步说明。本发明提出的一种基于连续双帧射频指纹的LoRa设备识别方法，通过构建连续双帧信号并提取多维协同特征，实现对不同LoRa终端设备的可靠识别。应理解，下述实施方式仅用于说明本发明，而不用于限制本发明的保护范围。

实施例1：

参见图1-图3，本实施例提供一种基于连续双帧信号的LoRa设备射频指纹识别方法。本实施例提供一种基于连续双帧信号的 LoRa 设备射频指纹识别方法。该方法包括注册阶段和识别阶段两个部分，其中，注册阶段用于构建不同 LoRa 设备的射频指纹特征库，识别阶段用于对待测 LoRa 设备进行身份判别。整体系统架构如图2所示。

1 信号采集与连续双帧原始特征构建

本部分主要对 LoRa 信号的采集过程以及连续双帧样本的构建方法进行说明，并在此基础上完成信号预处理与协同射频指纹特征提取，为后续设备识别提供基础数据和特征表示。

1.1信号采集

本实施例中，LoRa无线信号通过软件无线电平台进行采集。接收端采用软件无线电设备 USRP N210 进行射频信号接收，并利用 GNU Radio 搭建信号采集与处理流程。

在信号采集过程中，将接收设备的中心频率设置为433 MHz，采样率设置为1 MSps，并配置LoRa通信带宽为125 kHz。通过GNU Radio流程图构建信号采集模块，对无线信道中的LoRa信号进行连续接收，并将接收到的原始I/Q信号数据保存为数字文件。接收端获得的复数基带信号可表示为：

r(n)=I(n)+jQ(n)

其中 I(n) 为同相分量，Q(n) 为正交分量。

在信号解析阶段，对开源模块 gr-lora 进行修改，使系统能够在采集信号的同时完成LoRa帧解析，将解析后的信号按照帧进行保存。具体地，对采集得到的连续信号进行 LoRa 帧结构解析，根据 LoRa 前导码所具有的重复 Chirp 结构检测帧起始位置。通过相关检测方法计算接收信号与本地参考 Chirp 信号之间的相关值：

C(k)=n=0N−1r(n)s∗(n−k)

其中 s(n) 为本地参考 Chirp 信号，当 C(k) 取得最大值时确定 LoRa 帧起始位置，从而解析出完整的 LoRa 信号帧。通过将信号采集模块与帧解析模块进行整合，可以实现信号采集与帧解析的一体化处理。

在发射端，使用多种型号的LoRa终端设备进行信号发射，并通过 Arduino IDE 编写设备控制程序，实现设备连续发送数据帧。不同设备统一设置通信参数，包括扩频因子、带宽以及载波频率，以保证在相同通信条件下进行实验。

通过上述方式，可以采集到来自不同设备的大量LoRa信号数据，为后续射频指纹特征提取提供数据基础。

1.2连续双帧构造

在完成信号采集与 LoRa 单帧解析后，可以获得按时间顺序排列的单帧 LoRa 信号。考虑到同一 LoRa 终端在实际通信过程中通常连续发送多个数据帧，相邻两帧之间的时间间隔较短，因此其在短时间内通常经历近似一致的信道条件，并保留较强的同源硬件特性。

基于上述特点，本实施例按照时间顺序将来自同一设备的相邻两帧信号组合构成一个连续双帧样本，其表示为：

Spair={S1,S2}

其中 S1 表示第一帧信号，S2 表示第二帧信号。

在数据组织过程中，系统按照设备编号对双帧样本进行分类存储，并构建射频指纹数据库。连续双帧结构不仅能够保留单帧内部的设备射频指纹信息，而且能够表征相邻两帧之间在频率与相位层面的关联变化特征。由于双帧在短时间内具有相近的传播环境，而设备本振频率误差及硬件非理想特性在双帧之间保持相关，因此连续双帧样本能够更稳定地刻画设备硬件特性，为后续协同射频指纹特征提取提供基础。

1.3信号预处理

由于无线信号在传播和接收过程中可能受到信道噪声、频率偏移以及设备硬件误差等因素影响，因此在进行特征提取之前需要对信号进行预处理。

在本实施例中，信号预处理主要包括以下几个步骤：

首先进行帧同步处理。由于信号采集得到的是连续的I/Q数据流，需要通过同步算法检测每个LoRa数据帧的起始位置。本实施例利用LoRa前导码具有重复chirp结构的特点，通过相关检测方法确定前导码位置，从而实现帧同步。同步后的信号：

x(n)=r(n+n0)

其中 n0 为检测得到的帧起始位置。

完成同步后，对LoRa帧中的前导码部分进行提取。由于前导码在每一帧中具有固定结构，且其调制特性受设备硬件影响较为明显，因此常用于射频指纹特征提取。

随后，对同步后的信号进行载波频偏估计。由于发射端与接收端本地振荡器之间存在频率偏差，接收信号通常会产生一定的载波频偏。为减小该因素对后续特征提取的影响，本实施例通过分析相邻采样点之间的相位变化估计载波频偏，其表达式为：

∆f=12πT∠(n=0N−1x(n)x∗(n−1))

其中 T 为采样周期。

根据估计得到的载波频偏，对信号进行补偿处理，补偿后的信号可表示为：

xc(n)=x(n)e−j2π∆fnT

在完成频偏补偿后，为减小不同采集条件下信号幅值差异对后续特征提取的影响，还需对信号进行幅度归一化处理。归一化后的信号表示为：

xnorm(n)=xc(n)1Nn=0N−1|xc(n)|2

经过上述处理后，得到时间对齐、频偏补偿并幅度归一化后的标准化信号序列。

1.4协同特征提取

在完成信号预处理后，本实施例从连续双帧信号中提取频偏协同特征、相位耦合特征以及一致性稳定特征，形成连续双帧原始射频指纹特征集。与单帧特征相比，连续双帧特征不仅保留了设备在单帧内的物理层差异，而且能够进一步表征相邻两帧之间在短时间内的关联变化规律，从而提高射频指纹的稳定性与区分能力。

- 连续双帧频偏协同特征提取，对于连续双帧样本，分别对第一帧和第二帧信号进行载波频偏估计，设对应频偏估计值分别 ε1，ε2。为了同时表征设备的绝对频偏水平以及双帧之间的频偏变化情况，本实施例构造如下双帧频偏特征向量：

fcfo=[ε1,ε2,ε1+ε22,ε2−ε1,|ε2−ε1||ε1|+|ε2|+ϵ]

该特征刻画设备本振绝对偏差、连续发射频偏漂移以及双帧频率稳定性。

- 连续双帧相位耦合特征提取，在频偏补偿和幅度归一化完成后，进一步利用连续双帧前导码中各 Chirp 的相位信息提取双帧相位耦合特征。首先计算标准化信号的瞬时相位：

Φ(n)=arg(xnorm(n))

设第 k 帧前导码第 m 个 chirp 主峰相位为 Φk,m。定义双帧相位差：

dm=Φ2,m−Φ1,m

在此基础上，对相位差序列提取统计量，优选地，包括相位差均值、相位差方差以及相位变化能量。相位差均值用于表征双帧整体相位偏移水平，相位差方差用于衡量双帧相位耦合的稳定程度，相位变化能量用于描述相邻 Chirp 之间相位变化的波动情况。

因此，可将双帧相位耦合特征表示为：

fpha=[dm,μd,σd2,Ed]

其中，μd 表示相位差均值，σd2 表示相位差方差，Ed 表示相位变化能量。通过构造上述相位耦合特征，能够表征设备在连续发射过程中所表现出的相位一致性及其细微变化规律，从而增强不同设备之间的可区分性。

- 连续双帧一致性稳定特征提取，为了进一步衡量连续双帧样本内部特征的一致性与稳定程度，本实施例根据双帧在频率与相位层面的变化情况构造一致性稳定特征。优选地，分别定义频偏一致性指标 和相位一致性指标，并构成一致性稳定特征向量：

frel=[ρcfo,ρpha]

- 其中：

- ρcfo=exp(−|ε2−ε1|λ1)

ρpha=exp(−σd22)

- 分别用于表征连续双帧之间的频偏差异程度和双帧相位耦合特征的稳定程度。

3 基于集成学习的设备身份识别

在完成1.4节所述连续双帧协同特征提取后，本实施例对融合指纹特征向量F进一步采用集成学习框架实施设备身份识别。该框架以多个异构基础分类器的协同输出为基础，通过置信度加权投票机制提高识别可靠性，并结合双阈值拒识策略实现开集识别，具体流程如下。

3.1 异构基础分类器训练

本实施例选取四种具有代表性的异构基础分类器，以步骤1.4输出的融合指纹特征向量F为统一输入，在训练集上独立训练，使各分类器均能以后验概率向量pk=[pk(1|F),pk(2|F),…,pk(M|F)]T的形式输出分类结果，其中M为已注册设备类别总数，k∈{1,2,3,4}为分类器索引。

- 支持向量机（SVM）：采用径向基核函数κ(x,y)=exp(−‖x−y‖²/2σ²)

建立非线性决策边界，通过Platt缩放将决策函数值转换为类别后验概率。SVM对高维特征空间中的小样本分类问题具有良好泛化能力，适合射频指纹这类特征维度较高的场景。

（2）随机森林（RF）：由多棵决策树通过Bagging集成构成，以各叶节点中各类别样本数量之比估计后验概率。随机森林对噪声和特征波动具有较强抵抗力，能够捕捉特征间的非线性交互关系。

（3）线性判别分析（LDA）：通过最大化类间散度与类内散度之比构建线性投影，基于高斯分布假设计算各类别的后验概率。LDA计算开销低、可解释性强，在特征具有较好线性可分性时表现突出。

（4）K近邻分类器（KNN）：采用马氏距离度量样本间距，以最近邻样本的类别分布估计后验概率。KNN对局部特征分布信息保留完整，能有效捕获同一设备样本在特征空间中的聚类结构。

上述四种分类器学习范式各异（边界优化型、集成树型、线性判别型、实例型），保证了集成框架的多样性，有利于降低各分类器共同出错的概率。

3.2 静态权重与动态置信度联合估计

（1）静态基权重计算：设第k个基础分类器在留出验证集上的识别准确率为Ak，其静态基权重定义为：

αk(0) = Akj=1KAj

静态基权重反映了各分类器在训练阶段的综合判别能力，准确率越高的分类器在融合中贡献越大。（2）预测熵计算：对于当前输入样本F，第k个分类器输出后验概率向量，计算其预测熵：

Hk = −c=1Mpk(c|F)log2pk(c|F)

预测熵Hk度量分类器对当前样本预测的不确定性。Hk越小，表明分类器对某一类别的置信越集中；越大，说明分类器对当前样本判断较为模糊，应赋予较低权重。（3）动态置信因子计算：

βk = exp(−γHk)

其中γ>0为超参数，控制置信因子对熵值的敏感程度。（4）联合权重归一化，将静态基权重与动态置信因子结合，计算最终联合权重：

αk = αk(0)⋅βkj=1Kαj(0)⋅βj

联合权重αk同时考虑了分类器的历史准确率（静态稳健性）与当前样本的预测确定性（动态置信度），使权重分配兼顾全局与局部信息。

3.3 加权概率融合与设备身份输出

对K个基础分类器输出的后验概率向量按联合权重进行加权求和，得到集成后验概率：

p̄(c|F) = k=1Kαk⋅pk(c|F)

集成后验概率综合了所有基础分类器对各类别的判断，并按照可靠性对各分类器进行了差异化加权，有效降低了单一分类器失误对最终结果的影响。取集成后验概率最大的设备类别作为识别输出：

ĉ = argmaxc∈{1,…,M} p̄(c|F)

3.4 开集置信拒识

为实现对未知设备和非法接入的有效判别，在输出设备身份之前，首先对集成后验概率进行双阈值拒识检验。定义类间置信差：

Δp = p̄(ĉ|F) − maxc≠ĉ p̄(c|F)

类间置信差Δp度量最优类别相对于次优类别的置信优势，反映识别结果的区分度。拒识判决规则：若满足以下任意一个条件，则将当前样本判定为未知设备或非法接入，拒绝输出设备身份：（i）绝对置信条件不满足：p̄(ĉ|F)小于预设绝对门限τ₁；（ii）相对置信条件不满足：Δp小于预设相对门限τ₂。其中τ₁、τ₂为预先在验证集上标定的门限参数。若上述两个条件均满足，则输出设备身份标识ĉ。双阈值机制从绝对置信度与类间区分度两个维度进行联合判断，相比单一阈值方案，对未知设备的拒识能力更强，误识率更低。

图1

图2