步骤（2）是在获取到连续双帧原始特征的基础上，通过数学建模和统计判别手段，消除环境干扰并实现高可靠的身份识别。

所述步骤（2）具体包括以下子步骤：

（21）实施特征稳定化处理与信道共模抑制:针对s4提取的原始特征集，通过消除双帧间的环境共模分量来提高指纹的硬件特异性;

（22）执行基于可靠性的特征自适应加权融合:根据信号质量动态调整不同维度特征在分类决策中的权重;

（23）构建判别子空间投影模型:为了进一步拉大不同设备间的特征距离并压缩同类设备的特征散度，采用加权正则化判别投影技术;

（24）实施分层原型图判别决策:在判别空间内执行多级分类逻辑，确保识别的准确性与鲁棒性。

步骤（21）具体包括：

(211)共模消除与差分构造：对于连续两帧的同类特征 g1和 g2，构造共模分量 gcm=(g1+g2)/2与差分分量 gdf=g2−g1，利用差分分量抵消缓变信道的影响；

(212)局部趋势消除：对于帧内 Chirp 级特征序列 zm，采用最小二乘法拟合局部线性趋势项 (am+b)，并定义去趋势后的特征为：

- zm=zm−(am+b)

(213)比值归一化：针对幅度类受增益影响较大的特征，采用双帧比值项 gratio=g2/(g1+ϵ) 代替绝对幅值，其中 ϵ为防止分母为零的微小正数。

步骤（22）具体过程如下：

(221)可靠性指标计算：计算样本的综合质量分数Q=i=1kαiqi，其中qi包括同步峰值强度、主峰能量集中度及双帧 CFO 一致性指标；

(222)动态权重分配：利用 Softmax 函数生成各特征块的权重系数：

- wj=exp(βjQj)kexp(βkQk)

(223)融合特征表达：将加权后的各维度特征拼接，形成最终的融合指纹向量 F=[w1fcfo,w2fpha,…,wnfrel]。

所述步骤(23)具体如下：

(231)定义测度空间：计算类内散度矩阵 Sw和类间散度矩阵 Sb；

(232)求解投影矩阵：通过优化下述目标函数求解最优投影矩阵 W：

- W∗=argmaxWtr(WTDSbDW)tr(WTDSwDW)+λ‖W‖F2

其中 D为预设的特征块重要性先验矩阵，λ为正则化参数；

- 降维映射：将融合特征 F映射至低维判别空间 z=W∗TF。

- 步骤(24)具体如下:

- (241)原型匹配：计算待识别样本 z与各设备类别中心 μc的马氏距离 dc=(z−μc)TΣc−1(z−μc)，初选候选类别集合；

(242)邻域图修正：利用已知设备间的空间拓扑关系构造邻接图，根据邻域一致性对比分数进行修正：

- s'i=si+ηj∈N(i)Aijsj

其中 Aij为设备 i与 j之间的指纹相似度边权；

(243)置信度拒识：计算最大置信分数与次大分数的差值，若差值小于预设阈值 θ或最大分数低于全局门限，则判定为“未知设备”或“非法接入”，否则输出置信度最高的设备 ID。

- 步骤（2）的实施

- 本实施例在S4协同特征提取完成后，实施步骤（2），分为信道扰动抑制和特征稳定化、可靠性自加权特征融合、判别子空间映射以及分层原型图识别四部分。具体步骤如下：

- 2.1 信道扰动抑制和特征稳定化处理

- （1）共模消除：对五类特征（频偏、相位、幅度、瞬态、稳定性）的每维分量 (g1,g2)，分别计算 (gcm) 和 (gdf)，并将两者拼接作为稳定化后的特征向量。

- （2）比值归一化：对幅度纹理特征和能量差分特征，采用 (gratio)替换原始值。

（3）局部趋势消除：对相位耦合序列和幅度序列等chirp级特征 (zm)，通过最小二乘拟合得到线性趋势项(am+b)，计算去趋势后的 (zm)。

- 2.2 可靠性自加权特征融合

- （1）构造质量分数：实时计算四个质量指标 (q1∼q4)，按预设(αi)加权得到 (Q)。

（2）计算权重：对五类特征块分别代入softmax公式得到(wj)融合得到最终特征向量 (f)，输入后续映射模块。

- 2.3 判别子空间映射

- （1）在训练集上统计类内散度(Sw) 与类间散度 (Sb)，引入特征块权重矩阵(D)。

- （2）求解优化目标得到投影矩阵 (W∗)，将测试样本的高维特征 (f) 投影至低维判别空间 (z=W∗Tf)。

- 2.4 分层原型图识别

- （1）粗分：利用各设备CFO均值 (εc) 与当前样本均值比较，筛选候选集合(C0)。

- （2）原型匹配：对每个候选设备，利用训练集统计的原型中心 (μc) 和协方差 (Σc) 计算马氏距离 (dc)。

- （3）图修正：构造候选设备间的邻接图 (A)，以局部加权方式平滑初始分数得到(s')。

- （4）拒识判断：比较最大与次优分数及置信度阈值，输出设备身份或“未知设备”。