可以，而且更适合专利。

对你这个项目来说，完全可以不走深度学习路线，反而改成一套“连续双帧 + 物理机理建模 + 多尺度统计特征 + 图判别/度量学习分类”的方法。这样有几个明显好处：

更容易解释 专利特别喜欢“每一步为什么这样做、对应什么物理含义、产生什么技术效果”。 深度学习容易被质疑成“黑箱分类器”，而非深度学习方案更容易把创新点落在：

连续双帧怎么建模；

提取了哪些新特征；

如何抑制信道影响；

如何设计新的判别规则。

更容易写出‘方法发明’的技术链条 可以把创新拆成：

双帧耦合特征构造；

特征稳定化；

特征选择与加权；

类间类内判别建模；

未知设备拒识。 这比“神经网络训练一个模型”更容易写得厚。

更容易突出工程可实施性 你现在已有 GNU Radio、USRP、CFO、相位、IQ、RSSI 的基础，做非深度学习创新非常顺手。

一、建议改成的总体方向

我建议你把整个方案改写成：

一种面向 LoRa 设备的基于连续双帧协同特征构建、信道扰动抑制与分层图判别的射频指纹识别方法

核心思想是：

保留现有预处理； 创新放在连续双帧特征设计、特征稳健化、分类判决机制上； 完全不用深度学习，也能显得工作量很大、逻辑完整、足够创新。

二、推荐的非深度学习创新框架

我给你设计一套可以直接用于专利的方案：

总体流程

原始 I/Q 信号采集；

粗同步、精同步、前导提取、CFO 粗补偿、幅度归一化；

构造连续双帧样本；

提取五类协同指纹特征；

进行信道扰动抑制和特征稳定化；

进行特征加权与判别子空间映射；

采用“原型图 + 局部邻域 + 置信拒识”的分层分类；

输出设备身份。

三、非深度学习下最值得写的几个创新点

创新点1：连续双帧协同射频指纹特征集

不要只写“双帧 CFO”，而是定义一个完整的连续双帧协同特征集，分成 5 类：

1）双帧频偏稳态特征

设两帧 CFO 分别为 (\hat{\varepsilon}1,\hat{\varepsilon}2)，定义：

[ f{\text{cfo}}= \left[ \hat{\varepsilon}1,; \hat{\varepsilon}2,; \frac{\hat{\varepsilon}1+\hat{\varepsilon}2}{2},; \hat{\varepsilon}2-\hat{\varepsilon}1,; \frac{|\hat{\varepsilon}2-\hat{\varepsilon}1|}{|\hat{\varepsilon}1|+|\hat{\varepsilon}_2|+\epsilon} \right] ]

这组特征体现：

设备本振绝对偏差；

连续发射时的频偏漂移；

双帧之间的相对稳定性。

2）双帧相位耦合特征

设每帧前导码第 (m) 个 chirp 的主峰相位为 (\phi_{k,m})，则定义：

[ d_m=\phi{2,m}-\phi{1,m} ]

再定义统计量：

[ \mu_d=\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} d_m ]

[ \sigma_d^2=\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}(d_m-\mu_d)^2 ]

[ \Delta d_m=d_{m+1}-d_m ]

[ E_d=\sum_{m=1}^{M-1}(\Delta d_m)^2 ]

这些量能表征：

连续两帧之间的残余相位耦合关系；

相位漂移平滑程度；

硬件瞬态差异。

3）双帧幅度纹理特征

设两帧前导峰值幅度分别为 (A{1,m},A{2,m})，定义：

[ r_m=\frac{A{2,m}}{A{1,m}+\epsilon} ]

再定义：

[ \mu_r=\frac{1}{M}\sum{m=1}^{M} r_m,\quad \sigma_r^2=\frac{1}{M}\sum{m=1}^{M}(r_m-\mu_r)^2 ]

以及双帧能量差分：

[ \Delta E = \log \left(\sum_n |x^{(2)}[n]|^2 + \epsilon \right) -\log \left(\sum_n |x^{(1)}[n]|^2 + \epsilon \right) ]

这个部分可以体现功放、DAC、链路切换细节差异。

4）双帧瞬态过渡特征

连续双帧最值得挖掘的一个点就是第一帧结束到第二帧开始之间的切换行为。

定义第一帧尾部窗口 (u_1[n]) 与第二帧头部窗口 (u_2[n])，构造：

包络上升斜率；

包络下降斜率；

相位旋进速度；

切换间隔归一化偏差。

例如包络：

[ e_k[n]=|u_k[n]| ]

上升斜率：

[ s_k=\frac{1}{L_t-1}\sum_{n=1}^{L_t-1}(e_k[n]-e_k[n-1]) ]

切换差异：

[ f_{\text{tran}}=[s_1,s_2,s_2-s_1] ]

这个点非常适合写专利，因为很多现有方法只看单帧内部，你这个可以强调“连续双帧之间的发射切换微行为是新的指纹来源”。

5）双帧一致性与稳定性特征

定义多种一致性指标：

[ \rho{\text{cfo}}=\exp\left(-\frac{|\hat{\varepsilon}2-\hat{\varepsilon}_1|}{\lambda_1}\right) ]

[ \rho_{\text{pha}}=\exp\left(-\frac{\sigma_d^2}{\lambda_2}\right) ]

[ \rho_{\text{amp}}=\exp\left(-\frac{\sigma_r^2}{\lambda_3}\right) ]

构成：

[ f{\text{rel}}=[\rho{\text{cfo}},\rho{\text{pha}},\rho{\text{amp}}] ]

这类特征既能用于分类，也能用于样本质量评价。

创新点2：信道扰动抑制的“双帧差分稳定化”机制

这是可以替代深度学习“解耦”的关键创新。

基本思想： 信道在连续双帧短时间内近似缓变，而设备硬件误差在双帧上保持同源； 因此通过构造合适的差分、比值、归一化和残差，可以削弱信道共同成分。

1）共模消除

对于特征 (g_1,g_2)，定义：

[ g{\text{cm}}=\frac{g_1+g_2}{2},\quad g{\text{df}}=g_2-g_1 ]

其中：

(g_{\text{cm}}) 描述稳定共同分量；

(g_{\text{df}}) 描述微差异分量。

两者拼接比只用一个值更强。

2）比值归一化

对受增益影响较大的特征用比值代替差值：

[ g_{\text{ratio}}=\frac{g_2}{g_1+\epsilon} ]

3）局部趋势消除

若某帧内 chirp 级特征序列为 (z_m)，做局部线性去趋势：

[ \tilde z_m = z_m - (am+b) ]

其中 (a,b) 由最小二乘拟合得到。这样能消除缓慢变化的信道漂移，只保留细微硬件纹理。

这部分可以单独作为一个专利创新模块： “一种基于连续双帧共模抑制与局部去趋势的 LoRa 射频指纹稳定化方法”。

创新点3：可靠性自加权特征融合

不用深度学习，也能做“智能加权”。

给每个样本构造质量指标：

同步峰值强度 (q_1)

主峰能量集中度 (q_2)

双帧 CFO 一致性 (q_3)

SNR 估计 (q_4)

组合成质量分数：

[ Q = \sum_{i=1}^{4}\alpha_i q_i ]

再把各类特征的权重设计成：

[ w_j = \frac{\exp(\beta_j Q_j)}{\sum_k \exp(\beta_k Q_k)} ]

最终融合特征：

[ f = [w_1 f{\text{cfo}},, w_2 f{\text{pha}},, w_3 f{\text{amp}},, w_4 f{\text{tran}},, w_5 f_{\text{rel}}] ]

这样就不是简单拼接，而是按样本质量动态赋权。这很适合专利表述。

创新点4：判别子空间映射，不用深度学习也能很“高级”

你可以不用神经网络，而用一个加权分块判别投影方法。

设总特征为 (f)，希望求一个投影矩阵 (W)，使不同设备尽量分开、同一设备尽量聚拢，同时考虑不同特征块的重要性。

定义类内散度：

[ S_w=\sum{c=1}^{C}\sum{i:y_i=c}(f_i-\mu_c)(f_i-\mu_c)^T ]

定义类间散度：

[ S_b=\sum_{c=1}^{C}n_c(\mu_c-\mu)(\mu_c-\mu)^T ]

引入分块权重矩阵 (D) 后，求解：

[ W^*=\arg\max_W \frac{\operatorname{tr}(W^T D S_b D W)}{\operatorname{tr}(W^T D S_w D W)+\lambda |W|_F^2} ]

这本质上是一个加权正则化判别投影。 优点：

完全非深度学习；

数学形式漂亮；

非常适合写专利；

比 KNN 直接分类更显创新。

创新点5：分层原型图分类器

这是替代 KNN 的最好选择之一。

第一层：粗分类

先按芯片类型/设备型号/频偏区间做粗筛选，减少候选类别。

例如通过原型均值做初筛：

[ \mathcal{C}_0 = {c \mid |\bar{\varepsilon}-\bar{\varepsilon}c|<T\varepsilon} ]

第二层：原型距离判别

每个设备建立原型中心 (\mu_c)，计算：

[ d_c=(z-\mu_c)^T\Sigma_c^{-1}(z-\mu_c) ]

第三层：邻域图修正

对候选设备构造邻接图，边权为：

[ A_{ij}=\exp\left(-\frac{|\mu_i-\mu_j|^2}{\sigma^2}\right) ]

用局部图平滑修正分类分数：

[ s'i = s_i + \eta \sum{j\in \mathcal N(i)} A_{ij}s_j ]

第四层：拒识判断

若最优类别与次优类别差距过小，或最大置信度低于阈值，则拒识：

[ \max_i s'i < \theta_1 \quad \text{or} \quad s'{(1)}-s'_{(2)}<\theta_2 ]

则判定为未知设备或低可信样本。

这套结构比 KNN 更完整、更适合专利。

四、给你一个完整的非深度学习专利方案题目

建议题目：

一种基于连续双帧协同特征构建、信道共模抑制与分层原型图判别的 LoRa 设备射频指纹识别方法

这个题目已经很像能直接报专利了。

五、这个方案的完整方法链条

你在专利里可以写成下面 8 步：

S1 信号采集

利用 USRP 接收 LoRa 原始 I/Q 射频信号，并解析出 LoRa 帧。

S2 连续双帧构造

将同一设备连续发射的相邻两帧构成一个双帧样本。

S3 预处理

执行粗同步、精同步、前导提取、CFO 估计与补偿、归一化。

S4 协同特征提取

提取双帧频偏稳态特征、双帧相位耦合特征、双帧幅度纹理特征、双帧瞬态过渡特征以及双帧稳定性特征。

S5 稳定化处理

通过共模抑制、差分归一化、局部去趋势等方法削弱信道影响。

S6 自适应加权融合

根据样本可靠性指标为不同特征块分配动态权重。

S7 判别投影

通过加权正则化判别投影将原始高维特征映射到类间分离、类内紧凑的低维判别空间。

S8 分层原型图识别

利用粗分类、原型匹配、图修正和拒识机制输出设备身份。

六、为什么这种方案更适合你的场景

因为你现在已有的最好结果本身就说明：

CFO 是主特征；

连续双帧是关键；

KNN 有效但不够新；

深度学习目前未必是最优路线。

所以更自然的路线不是硬上深度学习，而是：

把“连续双帧的物理机理”挖深，把“分类器”从 KNN 升级成更复杂的判别框架。

这样既保持和你当前实验结果一致，又能在专利里体现很大创新。

七、如果你要写专利，最值得重点强调的3个发明点

我建议权利要求1里抓这三个：

发明点A

提出一种连续双帧协同指纹构造方法，联合利用双帧频偏、相位、幅度和瞬态过渡行为形成设备指纹。

发明点B

提出一种基于连续双帧共模抑制和局部去趋势的特征稳定化方法，削弱缓变信道和环境扰动影响。

发明点C

提出一种基于可靠性自加权和分层原型图判别的设备识别方法，实现多设备场景下的高精度分类和未知设备拒识。

这三个点都不需要深度学习。

八、你这个问题的直接答案

所以，答案是：

可以，而且建议不用深度学习。 对于你现在要写专利的目标，非深度学习路线反而更容易做出“创新完整、可解释、工作量大、工程上可实施”的方案。

如果你要，我下一条我可以直接给你输出一版：

完整的“非深度学习版”专利方案正文 包括：

发明名称

技术领域

背景技术

发明内容

详细步骤

数学公式

权利要求书草案

摘要

我可以直接按专利文书格式写。