大学生创新创业训练计划项目

立项申报书

| 项目名称 | 基于连续双帧射频指纹的LoRa设备识别技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 曹睿 | 联系电话 | 15161460762 |
| 所在学院 | 人工智能学院 |  |  |
| 学号 | 58122306 | 专业班级 | 581223班 |
| 指导教师 | 吴文甲 |  |  |
| 申请日期 |  |  |  |
| 起止年月 |  |  |  |

一、 基本情况

| 项目名称 | 基于连续双帧射频指纹的LoRa设备识别技术研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目级别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属学科 | 学科一级门： 学科二级类： |  |  |  |  |  |  |
| 申请金额 | 元 | 起止年月 |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 曹睿 | 性别 | 女 | 民族 |  | 出生年月 |  |
| 学号 | 58122306 | 联系电话 | 手机： 15161460762 |  |  |  |  |
| 指导教师 | 吴文甲 | 联系电话 | 手机： |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 本项目是基于连续双帧射频指纹的LoRa设备识别技术的研究。本项目旨在利用连续双帧射频指纹，设计出一种具备高精度和稳定识别性能的射频指纹解决方案，以实现在物联网系统中实现设备身份准确验证，保障 LoRa 网络的安全性，从而有效防止当今广泛应用的 LoRa 网络遭受恶意攻击。本项目主要通过采集和预处理连续双帧LoRa信号，包括同步，特征提取，载波频率偏移估计和补偿等，提取设备的固有硬件特征，以构建射频指纹数据库。然后基于机器学习选择并优化分类模型进行训练和验证，确保在多种信道条件下实现高效、鲁棒的设备识别。并在此基础上进一步尝试通过深度学习、自适应信道补偿和集成学习等优化手段，增强模型在多变环境中的识别能力和鲁棒性。 |  |  |  |  |  |
| 负责人曾经参与科研的情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 |  |  |

二、 立项依据

（1）研究目的 随着LoRa技术的迅猛发展和广泛应用，LoRa设备数量急剧增加，其在物联网领域的重要性日益凸显。然而，随之而来的是各种针对LoRa网络的攻击，如隐蔽通道和信标欺骗攻击，这些攻击严重威胁到LoRa物联网系统的安全性和稳定性。传统的基于强标识符和加密技术的身份验证方案由于易被篡改或伪造，且对计算资源要求较高，并不适用于低成本和能源受限的LoRa设备。因此，研究一种高效、可靠的LoRa设备身份验证方法显得尤为重要。 射频指纹（RFF）技术因其难以被篡改或伪造的特性，成为了一种有潜力的轻量级身份验证解决方案。RFF基于无线发射机发送信号时的物理损伤特性，具有独特的唯一性，可用于区分不同的设备。本研究旨在设计一种基于射频指纹的LoRa设备认证方案，通过提取稳定且具有高度鉴别力的射频指纹特征，实现对LoRa设备的精确而稳定的身份验证，从而增强LoRa物联网系统的安全性。 （2）研究内容 一、LoRa信号的理解以及连续双帧信号的发送与接收 LoRa使用线性调频扩频技术，利用线性调频信号进行通信。LoRa信号的瞬时频率 随时间线性增加或减小。在前导码中，存在频率线性增加的上升调频信号。 在LoRa设备的典型通信模式中，数据帧之间通常存在一定的时间间隔，这个间隔主要用于设备进入休眠或等待状态。这种间隔会导致LoRa信号在物理层上的特征波动，使得在单帧模式下提取稳定的射频指纹变得困难。 为了解决这个问题，我们将设计一种无间隔的连续双帧传输机制，其核心是通过优化LoRa设备的工作模式和帧与帧之间的切换策略，使得相邻的两帧数据能够在极短的时间内连续传输。通过这样的设计，团队能够以连续双帧的方式进行数据的发送和接收，从而稳定且准确地捕获LoRa设备的射频特征。 - 研究LoRa设备连续双帧条件下射频指纹的变化特性 - 增强信号稳态：在单帧模式中，每一帧的前导码通常经历三个状态：瞬态、半稳态和稳态。由于LoRa设备的硬件特性和传输间隔，信号可能在单帧内未能完全进入稳定状态。而在连续双帧传输模式下，第二帧紧跟第一帧传输，跳过了设备的休眠状态。连续双帧信号中第二帧的特征更为稳定，提取的射频指纹在时间上更加一致。 - 抑制信道效应：由于采用了连续双帧传输的模式，信道条件的变化就比较小。而单帧传输时，信号受信道衰减、反射、多径效应等影响就比较大。连续双帧的设计，通过比较前后两个帧的特征，可以削弱信道对设备特征的影响。使得通过双帧差分能够有效消除部分信道噪声的影响，从而突出设备的硬件特征。 3、能融合多维度特征：在双帧模式下，通过分析两个连续帧之间的特征变化，可以提取到单帧模式下难以获得的多维度特征。双帧模式允许提取如相位漂移差异、频率稳定性差异等更高阶的特征，这些特征在单帧模式中由于短暂的采集时间和信道波动较难被显著提取。 - 从连续双帧中挖掘区分度高且鲁棒性强的射频指纹特征，构建lora设备的分类器进行设备认证 通过采用连续双帧传输模式，可以减少信道和外部环境的波动对特征提取的干扰；随后提取了双帧之间的鲁棒且区分度高的双帧特征分作为射频指纹特征，并将CFO作为辅助特征。选择并构建适合对提取的特征数据集进行处理分类的模型，并构建射频指纹特征数据库用于分类器训练与验证。并对新设备的特征与数据库中的特征进行比较，最终选择误差最小的标签作为设备的认证结果。 - 数据集质量评估和实验效果分析，并做进一步进行算法与模型优化创新与完善 考虑环境与情况的多变性，完善程序与模型。适当增加多样化特征，并尝试引入其他的硬件相关特征，提升模型的识别能力；尝试实践自适应信道补偿算法，实时调整信道对信号的影响，以进一步提升识别的鲁棒性；尝试优化分类器设计，在已有的分类器的基础上，引入改进型分类算法，如基于集成学习的模型，增强多设备识别的泛化能力。 （3）国、内外研究现状和发展动态 目前，基于特征工程的射频指纹提取方法主要依赖于对射频信号中已知硬件损伤特性的分析。其中，载波频率偏移（CFO）是一种常用的特征，但由于其易受温度影响，存在特征漂移的问题。例如，Gu等人提出的温度感知射频指纹（TeRFF）技术，通过建立基于温度的CFO数据库来估计未知温度下的CFO，虽然在一定程度上缓解了特征漂移问题，但这种方法难以应用于低成本IoT设备，如LoRa节点。 其他特征如I/Q支路不平衡、功率放大器非线性等，虽然也能反映设备的物理特性，但由于其判别力不足，较少被用于射频指纹提取。这些方法的不足在于，它们所依赖的特征往往受到多种环境因素的影响，导致识别性能的稳定性和鲁棒性不足。 近年来，深度学习在射频指纹提取领域展现出了强大的潜力。深度学习模型能够自动从射频信号中提取复杂的特征，甚至发现人类难以识别的高维特征，从而实现对设备的精确识别。然而，这类方法也存在明显的不足。首先，深度学习模型容易过拟合训练数据，导致在新环境或新设备上的泛化能力较差。其次，神经网络可能将信道特征误识别为设备特征，特别是在无线信道环境复杂多变的情况下，这进一步降低了识别性能的稳定性。 例如，Shen等人使用频谱图和CNN进行LoRa设备的射频指纹识别，虽然在不同时间或环境下的识别性能有所下降，但其在特征提取和分类方面的表现仍然优于传统特征工程方法。然而，深度学习模型的训练需要大量的数据和时间，增加了系统的维护成本，这对于资源受限的LoRa设备来说是一个不容忽视的问题。 给出相关参考文献 （4）创新点与项目特色 创新点 1. LoRa的应用：适合需要长距离传输的应用场景，并且LoRa设备通常采用低功耗设计，能够在电池供电的情况下持续运行数年，非常适合传感器和物联网设备。其在复杂和嘈杂的环境中具有较强的抗干扰能力，可以有效地进行数据传输。 2. 双帧射频指纹识别技术：采用连续双帧射频指纹技术，利用时间间隔内的信号特征，提高了对LoRa设备的识别准确性和抗干扰能力. 3. LoRa提取方法：基于深度学习的方法易于受过度拟合的影响，而CFO又不稳定，项目综合考虑，避免此类问题 4. 评估性能：在信号中加入高斯白噪声来模拟不同通信距离的识别性能代替长距离测试，增加可行性。 通过以上创新点的结合，可以构建一个高效、可靠且适应性强的LoRa通信系统，尤其适合在复杂的物联网环境中应用。这样的系统不仅在技术上具有前瞻性，还在实际应用中展现出极大的潜力。 项目特色 - 模拟测试与性能评估：项目通过在信号中加入高斯白噪声来模拟不同通信距离下的识别性能，避免了实际长距离测试可能带来的复杂性与不确定性。这种创新的评估方法增强了项目的可行性，使得理论模型能够更有效地应用于实际场景中。 - 物联网与设备支持;本项目的技术成果能够为广泛的物联网和智能设备提供高效的数据传输与识别解决方案，从而提升设备的智能化水平。 - 商业化潜力：由于LoRa的广泛适用性与双帧射频指纹识别技术的高效性，该项目在市场中具有显著的商业价值，能够满足多种行业需求。 通过结合LoRa技术与先进的识别技术，项目在专业数据处理、分类和应用理论与实践结合的方面展现出独特的优势，推动了物联网技术的应用创新，并为相关领域的商业发展提供了坚实的基础。 （5）技术路线、拟解决的问题及预期成果 技术路线 1. 数据采集与设备及环境配置 首先，选用多种型号的LoRa设备进行实验，确保设备之间有硬件差异，以模拟真实应用中的设备多样性。然后基于相邻双帧传输模式，每次设备发送连续两个LoRa帧，采集相邻帧之间的信号数据。通过软件定义无线电（SDR）设备（如USRP X310）捕获设备传输的无线信号，并记录各设备在不同时间段和信道条件下的信号，以确保数据的多样性和广泛性。这些数据将用作模型训练和测试的数据集。 2. 数据预处理与特征提取 对接收到的无线信号进行预处理，主要实现同步和信号的特征提取。首先尝试不同的同步算法，并择优确保信号的时序对齐，目的是准确定位一帧的起点，从而保证数据的质量和一致性，随后，进行信号的基础特征提取，捕获设备固有的硬件特征，根据之前研究成果，由于对于每个帧来说，其payload的内容是不断变化的，从而导致特征提取与内容相关联。而其前导码是确定的，所以这里我们将提取连续双帧的前导码作为设备特征。此外，尝试对载波频率偏移（CFO）进行估计和补偿，以消除信道和设备硬件影响，确保信号的准确性。 3. 模型选择，建立与验证 在完成特征提取后，在相关文献调研的基础上，选择并构建适合对提取的特征数据集进行处理分类的模型，可能包括CNN（卷积神经网络）等结构，并根据实际需求进行相应的结构优化。 用提取到的连续双帧下信号中的由不同射频硬件损伤形成的射频特征构建射频指纹数据库，存储设备的特征参考值，基于射频指纹数据库构建的分类器进行模型训练和分类，并将数据集分为训练集和测试集，采用不同天的数据进行交叉验证，确保模型的时效性和鲁棒性。特别是在不同信道条件下，如非视距（NLoS）环境下进行测试，以验证模型的通用性。 - 模型改进和优化 改进的方向可能包括基于深度学习，考虑环境与情况的多变性，完善程序与模型。适当增加多样化特征，并尝试引入其他的硬件相关特征，提升模型的识别能力；尝试实践自适应信道补偿算法，在实际应用中，信道条件可能随时间和环境变化而波动。我们可以引入自适应信道补偿算法，实时调整信道对信号的影响，以进一步提升识别的鲁棒性。 此外，尝试优化分类器设计，在已有的分类器的基础上，引入改进型分类算法，如基于集成学习的模型，增强多设备识别的泛化能力。 5. 数据集质量评估和实验效果分析 评估实验结果是否可达到预期效果，并且通过一系列的实验验证，分析模型在不同条件下的性能表现，特别是在SNR下降、信道变化以及设备更替等现实场景下的效果表现。 并提取更多的的射频指纹数据集作为测试集进行对模型的质量评估，进一步验证模型的鲁棒性和准确性。我们还将进一步分析不同特征维度对识别效果的贡献，并通过反馈机制不断优化特征选择。 拟解决的问题 - 数据收集和预处理问题：目前LoRa设备的射频指纹数据需要在不同时间段、不同环境（如视距和非视距）下进行采集，以确保模型在各种条件下的泛化能力。此外，我们现在尚未熟悉了解数据预处理的方法，由于收集到的数据可能会受到环境噪声和信道效应的影响，导致数据存在不稳定性和不可用情况，所以我们需要学习信号处理的软件应用和信号数据分析能力等，考虑如何有效地过滤噪声、校正信道影响以及确保数据的一致性。 - 射频指纹的区分度与鲁棒性问题：设计出具有高精度和稳定识别性能的射频指纹解决方案极具挑战性，我们拟进一步优化特征提取过程等，增强指纹区分不同设备的能力以及对环境和时间的鲁棒性，确保即便在非视距（NLoS）等不同环境下，依然能够保持较高的识别率。扩大其应用范围和提高其在实际场景中的表现。 预期结果 我们预期设计并实现一个基于连续双帧的射频指纹识别方案。团队的方案将比传统的基于特征工程的和基于深度学习的方案在鲁棒性和正确性上有所进步。并最后将成果发表为一篇论文，申请相关专利等。 （6）项目研究进度安排 2024.10-2024.11 阅读相关文献，了解项目背景内容以及目前的研究现状、挑战和发展趋势，与导师和团队成员讨论立项计划，明确研究方向和目标。 2024.11-2024.12 配置相关软件与环境，学习相关编程语言和理论知识包括信号处理算法，深度学习相关的算法和模型等，以及尝试写代码复现一些基础性的相关算法，特别是在信号处理和特征提取方面的内容，以此熟悉代码和数据处理流程。完成数据采集工作，并初步复现相关数据预处理操作。 2024.12-2025.1 继续完成数据预处理工作，包括提取特征等，掌握并且优化信号处理算法。完善射频指纹的数据库建立，确保射频指纹数据库的完整性和可扩展性，为后续模型训练做好准备。在此期间，定期与学长交流与讨论，与导师汇报项目进展，确定正确的研究方向、保持良好的推进速度。 2025.1-2025.2 开始对模型进行深度学习与功能复现，实现初步的模型验证工作，实时评估此次复现工作。计划在每周召开组会分享这周的研究进展和瓶颈，便于保持小组成员对项目的投入，对遇到瓶颈合理解决等，提高整个项目的推进效率。 2025.2-2025.3 中期小结，对前期工作进行整体和细节优化。并在前置工作的基础上，对其中部分算法进行优化，以期达到更好的训练效果。此外，成员应致力于持续跟进最新的研究成果并实现可能的创新性，包括数据预处理，模型训练和算法设计，提高模型的性能、泛化能力。 2025.3-2025.4 进一步完备已经完成的所有文档、代码、实验结果等内容，总结项目的研究成果，准备中期答辩材料。针对中期答辩的反馈，优化项目计划，为后续研究和开发做好准备。 （7）已有基础 - 与本项目有关的研究积累和已取得成绩 目前已有多篇论文针对基于射频指纹识别进行相关的研究，我们团队也研读了不少相关研究论文并也学习了他们的研究算法思路以及了解相应的研究成果等。比如我们调研到的Guanxiong Shen及其团队在这方面的工作，了解到他们设计的一个基于深度学习的射频指纹识别（RFFI）系统，为 LoRa 设备提供更安全的物联网设备认证。该研究团队通过对 60 台商用 LoRa 设备进行广泛的实验，证明该系统在各种信道条件下能够有效识别设备，具有优秀的泛化能力，包括对从未见过的设备进行识别的能力。并之后提出了一种基于频谱图和卷积神经网络（CNN）的长距离（LoRa）设备无线电频率指纹识别（RFFI）系统，旨在利用设备的硬件缺陷进行身份验证。 - 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法 已具备的条件 实验平台与硬件支持：已有了一个包含LoRa设备和软件定义无线电（SDR）系统的实验平台，并具备相应的设备（如USRP）。该平台可以用于实时捕捉LoRa设备发出的射频信号，支持我们进行相关的实验和算法开发。 算法基础与知识储备：团队在信号处理、机器学习以及深度学习模型的设计方面有一定的理论基础和技术。并且阅读了射频指纹的相关技术，应用的相关文献，对相关研究的论文进行了研读。 尚缺少的条件及解决方法 射频指纹数据库建立：目前我们对数据采集的工作仍不是很熟悉，对数据预处理算法解决方法缺乏经验以及深度了解，并且我们面临着大规模的数据采集工作。我们计划扩展现有的数据采集规模，在不同时间、不同环境中持续采集更多设备数据，并探索利用数据增强技术扩充数据集，以及学习查阅相关研究，加强对数据预处理算法的了解学习应用。 硬件平台优化与部署测试：虽然我们具备基本的实验平台，但在真实物联网环境中的部署与优化经验有限。我们计划在多个实际场景中部署并测试改进后的系统，优化模型的计算复杂度和硬件适应性，以确保方案在低功耗LoRa设备上的实用性。 （8）预期成果 我们预期设计并实现一个基于连续双帧的射频指纹识别方案。团队的方案将比传统的基于特征工程的和基于深度学习的方案在鲁棒性和正确性上有所进步。并最后将成果发表为一篇论文，申请相关专利等。

三、 经费预算

| 开支科目 | 预算经费（元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 |  |  |  |  |
| 1. 业务费 |  |  |  |  |
| （1）计算、分析、测试费 |  |  |  |  |
| （2）能源动力费 |  |  |  |  |
| （3）会议、差旅费 |  |  |  |  |
| （4）文献检索费 |  |  |  |  |
| （5）论文出版费 |  |  |  |  |
| 2. 仪器设备购置费 |  |  |  |  |
| 3. 实验装置试制费 |  |  |  |  |
| 4. 材料费 |  |  |  |  |
| 学校批准经费 |  |  |  |  |

四、 指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日

五、 院系意见

学院（盖章）： 年 月 日

六、 学校意见

| 学校（盖章）： 年 月 日 |
| --- |
|  | / |