专利代理文本

发明名称：融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法

申请人：东南大学

发明人：赵子辰，昝召朋，刘博文，曹睿，陈梓超，吴文甲

（东南大学网络空间安全学院，信息科学与工程学院，计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院）

第一发明人：赵子辰

第一发明人身份证号码：410881200502170179

备注：

代理人：    杜静静

代理人电话：     025-83320802,13851673801

代理人邮箱：    jjdu1001@126.com

备注：

尊敬的发明人，感谢您的交底材料，初步检索后，现有技术中有相关的方案，虽然具体的实施方式不同，由于发明专利对技术方案的创造性要求比较高，全文内容请再次核对确认，技术上如果还有其他改进，麻烦根据批注详细介绍，现在《专利法》明确规定，禁止Ai辅助撰写或优化，一旦发现，要求强制撤回，如有相关内容，请删除修改，另外该方案如有论文或者关联申请已经提交，请提前告知，修改过程中如有疑问，随时给我们联系。

联系人：赵子辰

联系电话：15639086007

联系邮箱：213231943@seu.edu.cn

赵子辰：15639086007  213231943@seu.edu.cn

昝召朋：13173048176  213232933@seu.edu.cn

刘博文：19037859533  213231939@seu.edu.cn

曹睿：15161460762  213222482@seu.edu.cn

陈梓超：18811866643  zichaochen@seu.edu.cn

吴文甲：13505192742   wjwu@seu.edu.cn

本发明涉及物联网安全与无线设备身份识别技术领域，公开了融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，该方法首先利用软件无线电设备采集LoRa终端发射的无线信号，并进行帧检测与解析；然后将同一设备按时间顺序连续发送的两帧信号构造成连续双帧样本，经同步、载波频偏估计与补偿以及幅度归一化处理后，提取表征设备本振频率偏差及短时频率漂移特性的连续双帧载波频偏特征；最后将所述特征输入由支持向量机、随机森林、线性判别分析和K近邻分类器构成的集成学习框架，通过静态权重与动态置信度联合加权实现多分类器协同决策，并结合双阈值拒识机制完成已注册设备身份识别及未知设备拒识。本发明能够提高LoRa设备身份识别的准确性、稳定性与鲁棒性，降低未知设备误识风险，适用于资源受限条件下的LoRa网络安全接入场景。

- 1融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：

步骤（1）信号采集,利用软件无线电设备采集LoRa终端发射的无线信号，获得复数基带信号序列，并通过与本地参考Chirp信号相关检测实现LoRa帧起始位置确定与信号帧解析，

步骤（2）连续双帧构造、信号预处理以及特征提取,将同一设备连续发送的两帧信号构成双帧样本，并对其进行同步、载波频偏估计与补偿及幅度归一化处理，提取双帧载波频偏及其均值和差分构成特征向量，

步骤（3）集成学习识别,将特征向量输入多个基础分类器进行联合决策，并基于分类器准确率和预测熵进行加权融合，结合置信度阈值实现设备身份识别及未知设备拒识。

- 2根据权利要求1所述的融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，其特征在于，所述步骤（1）具体包括：

- 利用软件无线电设备 USRP 对 LoRa 终端发射的无线信号进行采集，在设定采样率 fs 下获得复数基带信号序列：

r(n)=I(n)+jQ(n)#(1)

其中 I(n) 为同相分量，Q(n) 为正交分量，j 表示虚数单位

- 对采集得到的连续信号进行 LoRa 帧检测，根据接收信号与本地参考 Chirp 信号的相关结果确定帧起始位置，从而解析出完整的 LoRa 信号帧。

- 3根据权利要求1所述的融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，其特征在于，所述步骤（2）具体包括：

- 在获得单个 LoRa 信号帧后，将同一设备按时间顺序连续发送的两帧信号组合构成一个连续双帧样本，通过构造连续双帧样本，使双帧在近似一致的短时信道条件下保留设备同源硬件特性，为后续射频指纹特征提取提供基础，

- 对连续双帧信号分别进行同步、载波频偏估计与补偿以及幅度归一化处理，得到时间对齐、频偏补偿并幅度归一化后的标准化信号序列，以减小接收增益波动和环境变化对后续特征提取的影响，

- 在完成信号预处理后，分别对连续接收到的第一帧信号和第二帧信号进行载波频偏估计，得到对应的频偏估计值 ε1 和 ε2；基于频偏估计值构建构建连续双帧频偏特征向量：

fcfo=[ε1,ε2,ε1+ε22,ε2−ε1]#(2)

其中：

ε1 表示第一帧信号的载波频偏估计值；

ε2 表示第二帧信号的载波频偏估计值；

ε1+ε22 表示连续双帧频偏的均值特征，用于抑制随机噪声干扰；

ε2−ε1 表示连续双帧间的频偏差分特征，用于刻画设备在短时间连续发射过程中的频率漂移特性；

连续双帧频偏特征向量用于表征 LoRa 设备本振频率偏差特性以及连续发射状态下的频率稳定性差异，并作为设备射频指纹特征输入后续分类识别模块。

- 4根据权利要求1所述的融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，其特征在于，所述步骤（3）具体包括：

- 基础分类器训练：以步骤（23）输出的融合指纹特征向量F为输入，选取支持向量机（SVM）、随机森林（RF）、线性判别分析（LDA）和K近邻（KNN）共4个异构基础分类器，在训练集上独立训练，使各分类器均能输出设备类别的后验概率向量，

- 静态权重与动态置信度联合估计：以各基础分类器在验证集上的识别准确率确定静态基权重；以各分类器当前预测输出的熵值计算动态置信因子，熵值越低表明预测越确定；将静态基权重与动态置信因子归一化乘积作为最终联合权重，

- 加权概率融合与设备身份输出：对4个分类器输出的后验概率按联合权重加权求和，得到集成后验概率：

p(c|F) = k=1Kαk⋅pk(c|F)#(3)

其中，F 为当前待识别样本的特征向量；c 为候选设备类别标识，取值范围为 {1, 2, …, C}，C 为训练集中的设备总数；K 为基础分类器的个数（本实施例中 K=4，

分别为 SVM、随机森林、LDA 和 KNN）；αk为第 k 个分类器的联合权重，满足 Σαk=1；Pk(c|F) 为第 k 个分类器对样本 F 属于类别 c 的后验率估计；P(c|F) 为集成后的后验概率。

集成后验概率综合了所有基础分类器对各类别的判断，并按可靠性进行了差异化加权，有效降低了单一分类器失误对最终结果的影响，取集成后验概率最大的设备类别作为识别输出：

ĉ = argmaxc∈{1,…,M} p(c|F)#(4)

- 基于置信度的未知设备拒识机制：计算集成后验概率向量的最大概率值与次大概率值之差，构成类间置信差；若最大集成后验概率低于预设绝对门限，或类间置信差低于预设相对门限，则判定为未知设备或非法接入；否则输出设备身份标识。

- 5根据权利要求4所述的融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，其特征在于，所述步骤（31）基础分类器训练具体包括：

- 支持向量机（SVM），采用径向基核函数建立非线性决策边界，通过Platt缩放将决策函数值转换为后验概率，适合高维小样本分类，

- 随机森林（RF），由多棵决策树通过Bagging集成构成，以各类别票数比例输出后验概率，对噪声与特征波动具有良好鲁棒性，

- 线性判别分析（LDA），构建最大化类间散度与类内散度之比的线性投影，基于高斯后验概率进行分类，计算开销低且可解释性强，

- K近邻分类器（KNN），采用马氏距离度量，以最近邻样本的类别分布估计后验概率，有效保留局部特征分布信息。上述四种分类器学习范式各异，保证了集成框架的多样性，有效降低各分类器共同出错的概率。

- 6根据权利要求4所述的融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，其特征在于，所述步骤（32）静态权重与动态置信度联合估计具体包括：

- 静态基权重计算：设第k个分类器在验证集上的识别准确率为Ak，其静态基权重定义为：

αk(0) = Akj=14Aj#(5)

静态基权重反映了各分类器在训练阶段的综合判别能力，Aj表示第 j 个分类器单独的识别准确率，αk(0)  为第 k 个分类器的静态基权重，由Ak 与所有分类器准确率之和的比值确定，满足归一化条件 Σk=14αk(0)=1，其值越大表明该分类器在验证集上的整体判别能力越强。

- 预测熵计算：第k个分类器对当前输入样本F输出后验概率向量，计算其预测熵：

Hk = −c=1Mpk(c|F)log2pk(c|F)#(6)

其中M为已注册设备类别总数，预测熵 Hk 越小，表明分类器对某类别的置信越集中；越大则说明判断较为模糊，应赋予较低权重，

- 动态置信因子计算：

βk = exp(−γHk)#(7)

其中 γ>0 为超参数，控制置信因子对熵值的敏感程度，

- 联合权重归一化：

αk = αk(0)⋅βkj=1Kαj(0)⋅βj#(8)

联合权重 αk 同时考虑了分类器的历史准确率（静态稳健性）与当前样本的预测确定性（动态置信度），使权重分配兼顾全局与局部信息。其中，αk(0) 为第 k 个分类器的静态基权重（由验证集准确率确定），βk=exp(−γ·Hk) 为其动态置信因子（Hk 为后验概率向量的信息熵，γ > 0 为温度超参数），K 为基础分类器的总数，分母 j=1Kαj(0)⋅βj为归一化项，j 为分类器索引变量，其遍历所有 K 个基础分类器；αj(0)⋅βj表征第 j 个分类器针对当前样本的综合贡献度，既融合了其在验证集上的历史判别能力（静态），也融合了其对当前样本预测的确定性程度（动态）。

- 7根据权利要求4所述的融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，其特征在于，所述步骤（34）基于置信度的未知设备拒识机制具体包括：

- 为实现对未知设备和非法接入的有效判别，在输出设备身份之前对集成后验概率进行双阈值拒识检验，定义类间置信差：

Δp = p(ĉ|F) − maxc≠ĉ p(c|F)#(9)

类间置信差 Δp 度量最优类别相对于次优类别的置信优势，反映识别结果的区分度。其中，F 为当前样本的连续双帧载波频偏特征向量，p(c|F) 为经公式 (7) 加权融合后得到的集成后验概率，ĉ=argmaxcp(c|F) 为最优类别，p(ĉ|F) 为最大集成后验概率，maxc≠ĉp(c|F) 为次优类别的后验概率；Δp∈[0,1]，其值越大表明识别结果越可靠，越小则样本越可能属于未知设备或非法接入。

- 拒识判决规则：若满足以下任一条件，则将当前样本判定为未知设备或非法接入：（i）绝对置信条件不满足，即 p(ĉ|F) 小于预设绝对门限 τ1；（ii）相对置信条件不满足，即 Δp 小于预设相对门限 τ2，若两个条件均满足，则输出设备身份标识 ĉ，双阈值机制从绝对置信度与类间区分度两个维度联合判断，相比单阈值方案对未知设备的拒识能力更强，误识率更低。

8一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现如上述权利要求1至7中的任意一项所述的融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法。

9一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机指令，其特征在于，该计算机指令被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法。

融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法

技术领域

本发明属于物联网安全技术领域，具体涉及一种基于射频指纹（Radio Frequency Fingerprinting, RFF）的LoRa设备身份识别方法，尤其适用于资源受限、信道时变的低功耗广域网（LPWAN）场景。

背景技术

随着物联网技术的快速发展，LoRa技术因其远距离、低功耗、开源等优势，已成为低功耗广域网的核心技术之一，广泛应用于环境监测、智能抄表、资产跟踪等场景。然而，LoRa网络的普及也带来了严峻的安全挑战，如隐蔽信道攻击、信标欺骗攻击等，严重威胁物联网系统的安全性与稳定性。

传统的身份认证方案主要依赖软件标识符或加密认证机制。软件标识符如MAC地址易被篡改、复制或伪造，难以满足高可信设备接入需求；加密认证机制虽然能够提高安全性，但通常需要额外的计算和存储开销，不利于低成本、低功耗、资源受限的LoRa终端部署。

射频指纹识别技术利用无线设备硬件固有的物理层差异进行身份认证，具有难以伪造、无需修改上层协议、实现开销低等优势，因此成为LoRa设备安全认证的重要研究方向。现有射频指纹识别方法主要分为两类：

基于深度学习的方法：利用卷积神经网络或循环神经网络自动提取指纹特征。该类方法存在以下不足：（1）对信道时变性敏感，跨时间采集时识别准确率显著下降；（2）模型可解释性差，难以满足专利申报对技术原理清晰性的要求；（3）训练计算开销大，不适合频繁更新的物联网场景。

基于特征工程的方法：利用载波频率偏移、相位噪声等物理层特征进行设备识别。该类方法具有实现简单和可解释性较好的优点。然而，现有基于特征工程的方法仍存在以下不足：（1）单帧特征容易受到噪声和瞬时信道扰动影响，稳定性不足；（2）载波频率偏移易随温度和本振状态变化而漂移，单独使用时区分能力有限；（3）现有判别方式多采用简单分类器，缺少对未知设备和复杂场景误识别的有效抑制。

在基于特征工程的研究中，根据信号特征的时间稳定性，现有研究通常将其分为两类：稳态特征指那些在较长时间尺度上保持相对稳定的硬件指纹；半稳态特征则指那些在短时间内相对稳定、但在更长时段可能发生变化的硬件特征。基于这一分类，差分相邻双帧射频指纹为已有技术被提出，该方法利用相邻双帧之间的差分相位噪声作为主要指纹特征。

特别需要指出的是，以差分相邻双帧射频指纹为代表的已有双帧方法虽然利用了相邻帧的硬件相关性，但其技术方案主要依赖单一差分逻辑提取指纹特征，在复杂干扰环境下，无法根据实时信道质量和信号状态自适应调整差分策略，限制了其在复杂物联网场景下的鲁棒性。

针对上述问题，本发明提出一种融合双帧载波频偏特征以及集成学习的LoRa终端识别方法，克服了单一差分逻辑在复杂干扰下鲁棒性不足的缺陷，同时使用集成学习，不同类型分类器的决策边界互补，组合后覆盖更复杂的指纹空间，进一步提升了识别的准确性和稳定性。

发明内容

本发明涉及无线通信设备身份识别技术领域，具体提出一种融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法。该方法通过构造同一终端连续发送的双帧LoRa信号，提取融合载波频偏特征，并结合信号预处理、集成学习分类及双阈值拒识机制，实现对已注册LoRa终端的高可靠身份识别以及对未知终端的有效拒识。相比现有技术，本发明能够有效抑制信道环境变化与接收增益波动带来的影响，提高识别的稳定性与鲁棒性，适用于资源受限条件下的LoRa网络安全接入场景。

本发明提出融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，该方法包括：

步骤（1）信号采集,利用软件无线电设备采集LoRa终端发射的无线信号，获得复数基带信号序列，并通过与本地参考Chirp信号相关检测实现LoRa帧起始位置确定与信号帧解析。

步骤（2）连续双帧构造、信号预处理以及特征提取,将同一设备连续发送的两帧信号构成双帧样本，并对其进行同步、载波频偏估计与补偿及幅度归一化处理，提取双帧载波频偏及其均值和差分构成特征向量。

步骤（3）集成学习识别,将所述特征向量输入多个基础分类器进行联合决策，并基于分类器准确率和预测熵进行加权融合，结合置信度阈值实现设备身份识别及未知设备拒识。

进一步的，所述步骤（1）具体包括：

- 利用软件无线电设备 USRP 对 LoRa 终端发射的无线信号进行采集，在设定采样率 fs 下获得复数基带信号序列：

r(n)=I(n)+jQ(n)#(1)

其中 I(n) 为同相分量，Q(n) 为正交分量。

- 对采集得到的连续信号进行 LoRa 帧检测，根据接收信号与本地参考 Chirp 信号的相关结果确定帧起始位置，从而解析出完整的 LoRa 信号帧。

进一步的，所述步骤（2）具体包括：

- 在获得单个 LoRa 信号帧后，将同一设备按时间顺序连续发送的两帧信号组合构成一个连续双帧样本。通过构造连续双帧样本，使双帧在近似一致的短时信道条件下保留设备同源硬件特性，为后续射频指纹特征提取提供基础。

- 对连续双帧信号分别进行同步、载波频偏估计与补偿以及幅度归一化处理，得到时间对齐、频偏补偿并幅度归一化后的标准化信号序列，以减小接收增益波动和环境变化对后续特征提取的影响。

- 在完成信号预处理后，分别对连续接收到的第一帧信号和第二帧信号进行载波频偏估计，得到对应的频偏估计值 ε1 和 ε2；基于所述频偏估计值构建构建连续双帧频偏特征向量：

fcfo=[ε1,ε2,ε1+ε22,ε2−ε1]#(2)

其中：

ε1 表示第一帧信号的载波频偏估计值；

ε2 表示第二帧信号的载波频偏估计值；

ε1+ε22 表示连续双帧频偏的均值特征，用于抑制随机噪声干扰；

ε2−ε1 表示连续双帧间的频偏差分特征，用于刻画设备在短时间连续发射过程中的频率漂移特性；

所述连续双帧频偏特征向量用于表征 LoRa 设备本振频率偏差特性以及连续发射状态下的频率稳定性差异，并作为设备射频指纹特征输入后续分类识别模块。

进一步的，所述步骤（3）具体包括：

- 以步骤（23）输出的融合指纹特征向量F为输入，选取支持向量机（SVM）、随机森林（RF）、线性判别分析（LDA）和K近邻（KNN）共4个异构基础分类器，在训练集上独立训练，使各分类器均能输出设备类别的后验概率向量；

- 静态权重与动态置信度联合估计：以各分类器在验证集上的识别准确率确定静态基权重，以各分类器当前预测熵值计算动态置信因子，归一化乘积作为联合权重，并根据信号质量动态调整不同维度特征在分类决策中的权重;

- 加权概率融合与设备身份输出：对4个分类器输出的后验概率按联合权重加权求和，得到集成后验概率：

p(c|F) = k=1Kαk⋅pk(c|F)#(3)

集成后验概率综合了所有基础分类器对各类别的判断，并按可靠性进行了差异化加权，有效降低了单一分类器失误对最终结果的影响。取集成后验概率最大的设备类别作为识别输出：

ĉ = argmaxc∈{1,…,M} p̄(c|F)#(4)

- 基于置信度的未知设备拒识机制：计算集成后验概率的最大值与次大值之差，结合双阈值判定，对未知设备或非法接入执行拒识，否则输出设备身份；在判别空间内执行多级分类逻辑，确保识别的准确性与鲁棒性。

进一步的，所述步骤（31）异构基础分类器训练具体包括：

- 支持向量机（SVM），采用径向基核函数建立非线性决策边界，通过Platt缩放将决策函数值转换为后验概率，适合高维小样本分类，

- 随机森林（RF），由多棵决策树通过Bagging集成构成，以各类别票数比例输出后验概率，对噪声与特征波动具有良好鲁棒性，

- 线性判别分析（LDA），构建最大化类间散度与类内散度之比的线性投影，基于高斯后验概率进行分类，计算开销低且可解释性强，

- K近邻分类器（KNN），采用马氏距离度量，以最近邻样本的类别分布估计后验概率，有效保留局部特征分布信息。上述四种分类器学习范式各异，保证了集成框架的多样性，有效降低各分类器共同出错的概率，

所述步骤（32）静态权重与动态置信度联合估计具体包括：

- 静态基权重计算：设第k个分类器在验证集上的识别准确率为Ak，其静态基权重定义为：

αk(0) = Akj=14Aj#(5)

静态基权重反映了各分类器在训练阶段的综合判别能力，

- 预测熵计算：第k个分类器对当前输入样本F输出后验概率向量，计算其预测熵：

Hk = −c=1Mpk(c|F)log2pk(c|F)#(6)

其中M为已注册设备类别总数，预测熵 Hk 越小，表明分类器对某类别的置信越集中；越大则说明判断较为模糊，应赋予较低权重，

- 动态置信因子计算：

βk = exp(−γHk)#(7)

其中 γ>0 为超参数，控制置信因子对熵值的敏感程度。

- 联合权重归一化：

αk = αk(0)⋅βkj=1Kαj(0)⋅βj#(8)

联合权重 αk 同时考虑了分类器的历史准确率（静态稳健性）与当前样本的预测确定性（动态置信度），使权重分配兼顾全局与局部信息。

进一步，所述步骤（34）基于置信度的未知设备拒识机制具体包括：

- 为实现对未知设备和非法接入的有效判别，在输出设备身份之前对集成后验概率进行双阈值拒识检验。定义类间置信差：

Δp = p̄(ĉ|F) − maxc≠ĉ p̄(c|F)#(9)

类间置信差 Δp 度量最优类别相对于次优类别的置信优势，反映识别结果的区分度，

- 拒识判决规则：若满足以下任一条件，则将当前样本判定为未知设备或非法接入：（i）绝对置信条件不满足，即 p(ĉ|F) 小于预设绝对门限 τ1；（ii）相对置信条件不满足，即 Δp 小于预设相对门限 τ2，若两个条件均满足，则输出设备身份标识 ĉ。双阈值机制从绝对置信度与类间区分度两个维度联合判断，相比单阈值方案对未知设备的拒识能力更强，误识率更低。

与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

- 本发明通过构造连续双帧信号并提取融合双帧载波频偏（CFO）特征，能够在表征LoRa终端本振频率偏差的同时刻画短时间内的频率漂移特性，相较于传统单帧特征具有更好的稳定性和区分能力；

- 本发明在识别阶段引入由支持向量机、随机森林、线性判别分析及K近邻分类器构成的集成学习框架，并结合静态权重与动态置信度加权机制，实现多分类器协同决策，相较于单一分类器方法能够进一步提高LoRa终端身份识别的准确率与稳定性；

- 本发明设置双阈值开集拒识机制，能够从绝对置信度和类间区分度两个维度对识别结果进行联合判定，从而实现对未知设备及非法接入行为的有效拒识，降低未知样本被误判为已注册设备的风险，提高系统安全性；

- 实验结果表明，本发明方法在不同采集时间、不同环境条件下均具有较好的识别性能和鲁棒性；尤其是在跨天采集条件下，仍能够保持较高的设备识别准确率，验证了所提出融合双帧载波频偏特征及集成学习方法的有效性和稳定性。

- 本发明以可解释的物理层特征及其统计建模为基础，避免了复杂深度神经网络对大规模训练样本和高算力平台的依赖，更适用于资源受限的 LoRa 网络安全接入场景。

附图说明

图1是总体架构图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式，对本发明作进一步说明。本发明提出的一种基于连续双帧射频指纹的LoRa设备识别方法，通过构建连续双帧信号并提取融合载波频偏特征，实现对不同LoRa终端设备的可靠识别。应理解，下述实施方式仅用于说明本发明，而不用于限制本发明的保护范围。

实施例1：

参见图1，本实施例提供一种融合双帧载波频偏特征的LoRa终端识别方法，包括信号采集与帧解析、连续双帧构造与特征提取，以及基于集成学习的设备识别与未知设备拒识。实验中，采用USRP设备采集LoRa信号，设置中心频率433 MHz、采样率1 MSps、带宽125 kHz；选取多台LoRa终端构建数据集，并划分为训练集、验证集和测试集。分类模型参数及拒识门限通过验证集进行标定。实验结果表明，本方法在设备识别准确率和未知设备拒识率方面均优于基于单帧特征或单一分类器的方法，其中准确率超过百分之九十五，具有较好的鲁棒性和稳定性。

1 信号采集，

本部分主要对 LoRa 信号的采集过程以及连续双帧样本的构建方法进行说明，并在此基础上完成信号预处理与协同射频指纹特征提取，为后续设备识别提供基础数据和特征表示。

本实施例中，LoRa无线信号通过软件无线电平台进行采集。接收端采用软件无线电设备 USRP N210 进行射频信号接收，并利用 GNU Radio 搭建信号采集与处理流程。

在信号采集过程中，将接收设备的中心频率设置为433 MHz，采样率设置为1 MSps，并配置LoRa通信带宽为125 kHz。通过GNU Radio流程图构建信号采集模块，对无线信道中的LoRa信号进行连续接收，并将接收到的原始I/Q信号数据保存为数字文件。接收端获得的复数基带信号可表示为：

r(n)=I(n)+jQ(n)#(1)

其中 I(n) 为同相分量，Q(n) 为正交分量。

在信号解析阶段，对开源模块 gr-lora 进行修改，使系统能够在采集信号的同时完成LoRa帧解析，将解析后的信号按照帧进行保存。具体地，对采集得到的连续信号进行 LoRa 帧结构解析，根据 LoRa 前导码所具有的重复 Chirp 结构检测帧起始位置。通过相关检测方法计算接收信号与本地参考 Chirp 信号之间的相关值：

C(k)=n=0N−1r(n)s∗(n−k)#(2)

其中 s(n) 为本地参考 Chirp 信号，当 C(k) 取得最大值时确定 LoRa 帧起始位置，从而解析出完整的 LoRa 信号帧。通过将信号采集模块与帧解析模块进行整合，可以实现信号采集与帧解析的一体化处理。

在发射端，使用多种型号的LoRa终端设备进行信号发射，并通过 Arduino IDE 编写设备控制程序，实现设备连续发送数据帧。不同设备统一设置通信参数，包括扩频因子、带宽以及载波频率，以保证在相同通信条件下进行实验。

通过上述方式，可以采集到来自不同设备的大量LoRa信号数据，为后续射频指纹特征提取提供数据基础。

2 连续双帧原始特征构建，

2.1连续双帧构造，

在完成信号采集与 LoRa 单帧解析后，可以获得按时间顺序排列的单帧 LoRa 信号。考虑到同一 LoRa 终端在实际通信过程中通常连续发送多个数据帧，相邻两帧之间的时间间隔较短，因此其在短时间内通常经历近似一致的信道条件，并保留较强的同源硬件特性。

基于上述特点，本实施例按照时间顺序将来自同一设备的相邻两帧信号组合构成一个连续双帧样本，其表示为：

Spair={S1,S2}#(3)

其中 S1 表示第一帧信号，S2 表示第二帧信号。

在数据组织过程中，系统按照设备编号对双帧样本进行分类存储，并构建射频指纹数据库。连续双帧结构不仅能够保留单帧内部的设备射频指纹信息，而且能够表征相邻两帧之间在频率与相位层面的关联变化特征。由于双帧在短时间内具有相近的传播环境，而设备本振频率误差及硬件非理想特性在双帧之间保持相关，因此连续双帧样本能够更稳定地刻画设备硬件特性，为后续协同射频指纹特征提取提供基础。

2.2信号预处理，

由于无线信号在传播和接收过程中可能受到信道噪声、频率偏移以及设备硬件误差等因素影响，因此在进行特征提取之前需要对信号进行预处理。

在本实施例中，信号预处理主要包括以下几个步骤：

首先进行帧同步处理。由于信号采集得到的是连续的I/Q数据流，需要通过同步算法检测每个LoRa数据帧的起始位置。本实施例利用LoRa前导码具有重复chirp结构的特点，通过相关检测方法确定前导码位置，从而实现帧同步，同步后的信号：

x(n)=r(n+n0)#(4)

其中 n0 为检测得到的帧起始位置。其中，r(·) 为接收机采集到的原始 I/Q 复数据流，n₀ 为通过相关检测算法（本实施例采用基于前导码重复 chirp 结构的 Schmidl-Cox 自相关检测）定位得到的 LoRa 帧前导码起始位置，n 为同步后信号的局部采样索引，x(n) 为以 n₀ 为起点截取的同步后单帧信号的第 n 个采样点。通过该偏移操作，原始数据流r(·) 被对齐到 LoRa 帧起始位置，为后续前导码提取和特征计算提供统一的参考时间基准。

完成同步后，对LoRa帧中的前导码部分进行提取。由于前导码在每一帧中具有固定结构，且其调制特性受设备硬件影响较为明显，因此常用于射频指纹特征提取。

随后，对同步后的信号进行载波频偏估计。由于发射端与接收端本地振荡器之间存在频率偏差，接收信号通常会产生一定的载波频偏。为减小该因素对后续特征提取的影响，本实施例通过分析相邻采样点之间的相位变化估计载波频偏，其表达式为：

∆f=12πT∠(n=0N−1x(n)x∗(n−1))#(5)

其中 T 为采样周期。N 为参与频偏估计的采样点总数，通常取同步后单帧信号的长度，n∈{0,1,…,N−1}；x∗(n−1)为同步后信号 x(·) 在第 n−1 个采样点的复共轭。

根据估计得到的载波频偏，对信号进行补偿处理，补偿后的信号可表示为：

xc(n)=x(n)e−j2π∆fnT#(6)

在完成频偏补偿后，为减小不同采集条件下信号幅值差异对后续特征提取的影响，还需对信号进行幅度归一化处理。归一化后的信号表示为：

xnorm(n)=xc(n)1Nn=0N−1|xc(n)|2#(7)

经过上述处理后，得到时间对齐、频偏补偿并幅度归一化后的标准化信号序列。

需要说明的是，所述信号采集、帧同步处理、载波频偏估计以及载波频偏补偿过程均可采用本领域技术人员所熟知的常规技术手段实现，本实施例中所述实现方式仅为示例性说明，并不构成对本发明保护范围的限定。

2.3连续双帧信号特征提取

在完成信号预处理后，本实施例基于连续双帧信号提取频偏射频指纹特征，用于构建设备的连续双帧原始射频指纹特征集。

与传统单帧频偏特征不同，连续双帧频偏特征在保留单帧载波频率偏移特性的同时，还能够刻画相邻两帧在短时间连续发射过程中的频率漂移关系，从而更稳定地反映设备本振频率误差特性。

对于构建得到的连续双帧样本，分别对第一帧信号和第二帧信号进行载波频偏估计，设对应的频偏估计值分别为 ε1 和 ε2。

为同时表征设备载波频偏的绝对偏移程度以及连续双帧之间的频率变化关系，本实施例构造如下连续双帧频偏特征向量：

fcfo=[ε1,ε2,ε1+ε22,ε2−ε1]#(8)

其中：

ε1 表示第一帧信号的载波频偏估计值；

ε2 表示第二帧信号的载波频偏估计值；

ε1+ε22 表示连续双帧频偏的均值特征，用于抑制随机噪声干扰；

ε2−ε1 表示连续双帧间的频偏差分特征，用于刻画设备在短时间连续发射过程中的频率漂移特性；

通过上述特征提取方式，可构建射频指纹数据库，为后续设备身份识别提供特征输入。

3 基于集成学习的设备身份识别

在完成2.3节所述连续双帧协同特征提取后，本实施例对融合指纹特征向量F进一步采用集成学习框架实施设备身份识别。该框架以多个异构基础分类器的协同输出为基础，通过置信度加权投票机制提高识别可靠性，并结合双阈值拒识策略实现开集识别，具体流程如下。

3.1 基础分类器训练

本实施例选取四种具有代表性的异构基础分类器，以步骤2.3输出的融合指纹特征向量F为统一输入，在训练集上独立训练，使各分类器均能以后验概率向量 pk=[pk(1|F),pk(2|F),…,pk(M|F)]T 的形式输出分类结果，其中M为已注册设备类别总数，k∈{1,2,3,4}为分类器索引。

- 支持向量机（SVM）：采用径向基核函数 κ(x,y)=exp(−‖x−y‖²/2σ²)

建立非线性决策边界，通过Platt缩放将决策函数值转换为类别后验概率。SVM对高维特征空间中的小样本分类问题具有良好泛化能力，适合射频指纹这类特征维度较高的场景。

（2）随机森林（RF）：由多棵决策树通过 Bagging 集成构成，以各叶节点中各类别样本数量之比估计后验概率。随机森林对噪声和特征波动具有较强抵抗力，能够捕捉特征间的非线性交互关系。

（3）线性判别分析（LDA）：通过最大化类间散度与类内散度之比构建线性投影，基于高斯分布假设计算各类别的后验概率。LDA计算开销低、可解释性强，在特征具有较好线性可分性时表现突出。

（4）K近邻分类器（KNN）：采用马氏距离度量样本间距，以最近邻样本的类别分布估计后验概率。KNN对局部特征分布信息保留完整，能有效捕获同一设备样本在特征空间中的聚类结构。

上述四种分类器学习范式各异（边界优化型、集成树型、线性判别型、实例型），保证了集成框架的多样性，有利于降低各分类器共同出错的概率。

3.2 静态权重与动态置信度联合估计

（1）静态基权重计算：设第k个基础分类器在留出验证集上的识别准确率为Ak，其静态基权重定义为：

αk(0) = Akj=14Aj#(9)

静态基权重反映了各分类器在训练阶段的综合判别能力，准确率越高的分类器在融合中贡献越大。

（2）预测熵计算：对于当前输入样本F，第k个分类器输出后验概率向量，计算其预测熵：

Hk = −c=1Mpk(c|F)log2pk(c|F)#(10)

预测熵 Hk 度量分类器对当前样本预测的不确定性。Hk越小，表明分类器对某一类别的置信越集中；越大，说明分类器对当前样本判断较为模糊，应赋予较低权重。

（3）动态置信因子计算：

βk = exp(−γHk)#(11)

其中 γ>0 为超参数，控制置信因子对熵值的敏感程度。

（4）联合权重归一化，将静态基权重与动态置信因子结合，计算最终联合权重：

αk = αk(0)⋅βkj=14αj(0)⋅βj#(12)

联合权重 αk 同时考虑了分类器的历史准确率（静态稳健性）与当前样本的预测确定性（动态置信度），使权重分配兼顾全局与局部信息。

3.3 加权概率融合与设备身份输出

对4个基础分类器输出的后验概率向量按联合权重进行加权求和，得到集成后验概率：

p(c|F) = k=14αk⋅pk(c|F)#(13)

集成后验概率综合了所有基础分类器对各类别的判断，并按照可靠性对各分类器进行了差异化加权，有效降低了单一分类器失误对最终结果的影响。取集成后验概率最大的设备类别作为识别输出：

ĉ = argmaxc∈{1,…,M} p(c|F)#(14)

3.4 基于置信度的未知设备拒识机制

（1）为实现对未知设备和非法接入的有判别，在输出设备身份之前，首先对集成后验概率进行双阈值拒识检验。定义类间置信差：

Δp = p(ĉ|F) − maxc≠ĉ p(c|F)#(15)

类间置信差 Δp 度量最优类别相对于次优类别的置信优势，反映识别结果的区分度。

（2）拒识判决规则：若满足以下任意一个条件，则将当前样本判定为未知设备或非法接入，拒绝输出设备身份：（i）绝对置信条件不满足：p(ĉ|F) 小于预设绝对门限 τ1；（ii）相对置信条件不满足：Δp 小于预设相对门限 τ2。其中 τ1、τ2 为预先在验证集上标定的门限参数。若上述两个条件均满足，则输出设备身份标识 ĉ。双阈值机制从绝对置信度与类间区分度两个维度进行联合判断，相比单一阈值方案，对未知设备的拒识能力更强，误识率更低。

需要说明的是上述实施例，并非用来限定本发明的保护范围，在上述技术方案的基础上所作出的等同变换或替代均落入本发明权利要求所保护的范围。

图1